Obrazac 1. – Troškovnik

Naručitelj: Općina Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Predmet nabave: Radovi zamjene instalacija sanitarnog čvora i kuhinje Društvenog doma Sedlarica

Evidencijski broj nabave: 104/25- JN.

| Red.br. | OPIS RADOVA: | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u EUR | Ukupna cijena bez PDV-a u EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krpanje šlicena u zidu nakon postave instalacija i djelomično žbukanje zidova | m2 | 53,00 |  |  |
| 2. | Priprema podova i zidova za postavu keramičkih pločica (podravnavanje podloge i nanošenje emulzije s kvarcnim pijeskom) | m2 | 244,00 |  |  |
| 3. | Dobava i postava podnih i zidnih keramičkih pločica na fleksibilno ljepilo | m2 | 244,00 |  |  |
| 4. | Dobava i postava sokla od keramičkih pločica | m1 | 26,00 |  |  |
| 5. | Gletanje, brušenje i bojanje zidova i stropa disperzivnim bojama | m2 | 346,00 |  |  |
| 6. | Bojanje zidova perivim bojama do visine 150 cm | m2 | 54,00 |  |  |
| 7. | Demontaža starih keramičkih pločica i odvoz na deponiju | m2 | 96,00 |  |  |
| 8. | Izrada podne glazure | m2 | 14,00 |  |  |
| 9. | Demontaža sanitarnih uređaja komplet sa slavinama, mješalicama, vodokotlićem, odvodnim sifonima i slično. U stavku uračunat prijenos van objekta, utovar i odvoz na deponij do 5 km, sa troškovima deponiranja | kompl | 1 |  |  |
| 10. | Demontaža postojeće instalacije dovoda vode i odvoda vode zajedno sa svim potrebnim štemanjima te krpanjima potrebnih prodora za nove instalacije. U stavku uračunat prijenos van objekta, utovar i odvoz na deponij do 5 km, sa troškovima deponiranja | kompl | 1 |  |  |
| 11. | Nabava, dobava i montaža vodovodnih cijevi PP-R, PN10, SDR11 ili jednakovrijedno te svih potrebnih fitinga, t-komada, koljena za instalaciju vodovoda od priključka na postojeću vodovodnu mrežu, zaključno do svih potrošača. Montažu vršiti prema propisima i normama i uputama odabranog proizvođača. Obračun po komadu kompletno montirane, izolirane, pričvršćene cijevi, sa svim spojnim, prijelaznim komadima i pomoćnim materijalom za montažu, izolaciju, pričvršćenje na zid i strop te na konzolne nosaće u knaufu kao i izrada šliceva i zatvaranje šliceva, rezanje i bušenje, (spojnice, lukove, redukcije, T-komade, rezanje cijevi) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal i zaštitno-izolacijski materijal te raznošenje sa gradilišne deponije uzduž trase do mjesta ugradnje te spuštanje u rov i polaganje po niveleti, odvoz viška neupotrebljivog materijala. Cijevi se isporučuju u šipkama. Toplinsku izolaciju izvesti prema potrebi (standardna pjenasta izolacija). Cijevi hladne vode potrebno je izvesti sa zaštitnom cijevi standardnom izolacijom. Cijevi tople vode izolirane standardnom izolacijom. Uračunati i metalne prijelazne komade s vanjskim ili unutarnjim navojem za spajanje cijevi s ventilima i drugim cijevima i uređajima. | m1 | 30 |  |  |
| 12. | Dobava, prijenos i montaža kanalizacijskih cijevi u objektu odvodnih cijevi izrađenih sukladno HRN EN 1451-1:2000, SN4 (S16) ili jednakovrijedno za vertikalne i horizontalne razvode te priključke sanitarnih predmeta u podu ili zidu , s vodotijesnim natičnim spajanjem. Stavka uključuje potreban pričvrsni pribor i originalne obujmice s gumenim uloškom. Za zidove i stropove se učvrščuju tipskim obujmicama kod svakog naglavka uračunati izradu i zatvarane šliceva sa odvozom otpadnog materijala. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, brtve i rezanje cijevi) kao i sav potrebni pričvrsni i ovjesni i zaštitno-izolacijski materijal te raznošenje sa gradilišne deponije do mjesta ugradnje. Izvršiti sve potrebne radove, bušenje kroz zidove i ploče, brtvljenje, motiranje cjevovoda , odvoz viška neupotrebljivog materijala. Obračun komplet sa svim potrebnim radom i materijalom. | m1 | 30 |  |  |
| 13. | Dobava i ugradnja wc školjke stojeće podni ispust, wc daske , niskomontažni vodokotlić, wc četka, držač wc papira te sav brtveni i montažni pribor potreban za ugradnju iste. Komplet sa puštanjem u rad u funkcionalnom stanju. | kom | 3 |  |  |
| 14. | Dobava i ugradnja pisoara, potisnih ventila za priključak vode, sifona, zaštita od pogleda od kompozitnih ploča te svog montažnog i brtvenog pribora potrebnog za ugradnju i puštanje u rad u funkcionalnom stanju. | kom | 3 |  |  |
| 15. | Dobava i ugradnja umivaonika sa ormarićem stojećeg, slavine stojeće, ogledala sa plastićnim okvirom, sifona te sav montažni i brtveni materijal potreban za montažu i puštanje u rad u funkcionalnom stanju. | kom | 2 |  |  |
| 16. | Dobava i ugradnja el. bojlera 50 l sa svim montažnim priborom, sigurnosnim ventilom te puštanje u rad u funkcionalnom stanju | kom | 1 |  |  |
| 17. | Nadogradnja postojećeg GRO-a - osigurač C20A/3p kom 1 - osigurač C25A/3p kom 1 - din šine kompl 1 - kutni pvc profil, držač profila, ispune kompl 1 - uvodnice kompl 1 - P/F vodići kompl 1 - sitni spojni i montažni materijal kompl 1 | kompl | 1 |  |  |
| 18. | Razvodni ormar RO kuhinje - ormar nadžbukni 24 M kom 1 - FID 40/0,03/4p kom 1 - osigurač C10A/1p kom 2 - osigurač C16A/1p kom 12 - sitni spojni i montažni materijal kompl 1 | kompl | 1 |  |  |
| 19. | Razvodni ormar RO WC - ormar nadžbukni IP65 12 M kom 1 - FID 40/0,03/4p kom 1 - osigurač C10A/1p kom 2 - osigurač C16A/1p kom 4 - sitni spojni i montažni materijal kompl 1 | kompl | 1 |  |  |
| 20. | Dobava, montaža i provlačenje kablova, kanalica i PNT cijevi - FG16OR16 5x4 mm2 m 40 - FG16OR16 5x6 mm2 m 12 - kabel PP-Y 3x2,5 mm2 m 40 - kabel PP-Y 5x2,5 mm2 m 58 - kabel PP-Y 3x1,5 mm2 m 28 - kabel PP-Y 5x1,5 mm2 m 13 - PNT cijev 20 m 44 - kanalica PVC 25x20 m 10 - kanalica PVC 20x20 m 6 - kanalica PVC 17x17 m 6 - OG kutija IP55 kom 5 - rebraste cijevi FI20 m 50 - sitni spojni i montažni materijal kompl 1 | kompl | 1 |  |  |
| 21. | Dobava, montaža i spajanje utičnica, prekidača i rasvjetnih tijela - stropna svjetiljka LED 12W IP64 kom 4 - stropna svjetiljka LED 22W IP64 kom 3 - stropna svjetiljka LED 12W IP64 s senzorom kom 1 - svjetiljka LED 61W, IP66, 1200 mm kom 6 - senzor prisutnosti kom 2 - utičnica šuko 2p+PE-3kom, euro utičnica- 1kom, kutija 7M, nosač,okvir kompl 3 - utičnica šuko 2p+PE-2kom, kutija 4M, nosač,okvir kompl 3 - utičnica šuko 2p+PE-1kom, kutija FI60, nosač,okvir kompl 4 - prekidač obični, kutija, nosač, okvir kompl 1 - prekidač serijski, kutija, nosač, okvir kompl 2 - OG prekidač kom 1 - OG utičnica šuko IP44 kom 2 - OG utičnica šuko IP65 kom 4 | kompl | 1 |  |  |
| 22. | Ispitivanje elektroinstalacije nadogradnje | kompl | 1 |  |  |
|  | Ukupno |  |  |  |  |
|  | PDV (25%) |  |  |  |  |
|  | Sveukupno s PDV-om |  |  |  |  |

ZA PONUDITELJA:

M.P.                                                            _______________________________

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje)