Obrazac 1. – Troškovnik

Naručitelj: Općina Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Predmet nabave: Adaptacija na Društvenom domu Dinjevac

Evidencijski broj nabave: 31/25- JN.

| Red.br. | OPIS RADOVA: | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u EUR | Ukupna cijena bez PDV-a u EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobava i postava armnstrong spuštenog stropa na tipsku pod konstrukciju | m2 | 196,00 |  |  |
| 2. | Dobava i postava LED ugradbenih panela 60*60 s pripremom instalacije | kom | 36 |  |  |
| 3. | Priprema podova za postavu keramičkih pločica | m2 | 196,00 |  |  |
| 4. | Dobava i postava podnih keramičkih pločica na fleksibilno ljepilo | m2 | 196,00 |  |  |
| 5. | Dobava i postava sokla od keramičkih pločica | m1 | 188,00 |  |  |
| 6. | Dobava i postava mineralne vune debljine 20cm na tavansku ploču i paropropusne folije | m2 | 153,00 |  |  |
| 7. | Krpanje i bojanje zidova disperzivnom bojom | m2 | 356,00 |  |  |
| 8. | Dobava i postava klima uređaja split sistema 5,5kw | kom | 3 |  |  |
| 9. | Demontaža metalnih vratiju dim. 253*232 | kom | 1 |  |  |
| 10. | Dobava i montaža pvc stijena s vratima | kompl. | 1 |  |  |
| 11. | Sanacija nosivih stupova balkona ( tri stupa) na sjevernom pročelju zgrade: Sanaciju izvršiti dobavom i ugradnjom betonskih elemenata 30x30x20 ( 50 kom), armirati čeličnim šipkama 12 mm (12 kom.) betonirati betonom MB 30 (1m3). Sanacija treba sadržavati sav potreban rad i ostali sitni materijal do pune gotovosti stupova. | kompl. | 1 |  |  |
| 12. | Sanacija stepenica s materijalom: Sanaciju izvršiti betonom MB 30 ( 1m3), armaturnom mrežom Q257 (1kom), daske za šalovanje 0,25 m3, 3kg čavla za šalovanje te sav ostali sitni materijal i rad do potpune gotovosti stepenica. | kompl. | 1 |  |  |
| 13. | Sanacija nadstrešnice za povijesna vatrogasna kola sa špricom. Sanaciju nadstrešnice izvesti na postojećem temelju korištenjem iskoristivih dijelova nadstrešnice, odnosno ugadnjom novih dijelova/elemenata kako slijedi: stupci 14 x 12 x 200 4 kom greda 14 x 12 x 300 3 kom greda 14 x 12 x 400 2 kom rog 10 x 12 x 200 2 kom rog 10 x 12 x 150 2 kom rog 10 x 12 x 100 3 kom potpora 10 x 12 x 100 8 kom Letve 4 x 5 50 m Lamperija 2 m2 nosači stupova (ankeri) 4 kom sljemenjaci smeđi 25 kom crijep smeđi 200 kom sljemenogrebena traka 10 m nosači klobuka 25 kom parapropusna folija 20m2 samourezni vijak 16 cm čavli 5 kg Sanacija treba sadržavati sav potreban rad i ostali sitni materijal do pune gotovosti nadstrešnice | kompl. | 1 |  |  |
|  | Ukupno |  |  |  |  |
|  | PDV (25%) |  |  |  |  |
|  | Sveukupno s PDV-om |  |  |  |  |

ZA PONUDITELJA:

M.P.                                                            _______________________________

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje)